รายงานการฝึกงาน

วิชา Industrial Training in Summer รหัส 01006004 ประจําปีการศึกษา 2567

บริษัท Delta Electronics Thailand PCL.

เลขที· 909 หมู่ 4 ถนน พัฒนา 1 ตําบล แพรกษา อําเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

โทรศัพท์ 02-709-2800 โทรสาร -

แผนก R&D CPSBU Firmware Engineer

ผู้รับผิดชอบ Yuttasin Suksomtip (Supervisor) และ Haribabu P. (Mentor)

นาย ธิปก เจียมจราพันธ์ รหัสนักศึกษา 64010377 ชั.นปีที· 4

คณะกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ประจําสาขาวิชา

1. รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ 2. ผศ.ดร.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์

ภาควิชา การวัดและควบคุม หลักสูตร แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระยะเวลาการฝึกงานตั.งแต่วันที· 6 เดือน พฤษภาคม ถึง 28 เดือน มิถุนายน รวมเวลาที·ฝึกงาน 38 วัน

วันที·รับรายงาน	 ผู้รับรายงาน

(	)

คํานํา

รายงานนี.เป็นส่วนหนึ•งของวิชา Industrial Training in Summer 01006004 ซึ•งเป็นวิชาที•ให้นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื•อให้ได้รับประสบการณ์จากการทํางานจริง

ผู้เขียนได้รับการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท Delta Electronics Thailand PCL. ซึ• งเป็นบริษัทที•มี ความเชี•ยวชาญในด้านการออกแบบและผลิตชิ.นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Power Supply, Power module, DC Fan, Automotive parts เป็นต้น ซึ•งผู้เขียนมีความสนใจและความชอบในด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึง เลือกเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัทนี.

แผนกที•ผู้เขียนได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงานคือแผนก R&D (Research and Development) ซึ• งทํางาน เกี•ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทีมที•ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานอยู่นั.น เป็นทีม Firmware Engineer ที•มีหน้าที•ออกแบบ Firmware ซึ•งเป็น Software ที•เขียนให้กับชิป Microcontroller เพื•อทําหน้าที• ควบคุมการทํางานของ Power Supply

ในระยะเวลา 2 เดือนที•ผ่านมา ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ในด้านการทํางานอย่างมากมายจากผู้มี ประสบการณ์ที•ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม นอกจากนี.ผู้เขียนก็ได้ทําความความรู้จักกับวิศวกร ภายในและนอกบริษัท และได้ฝึกการสื•อสารภาษาอังกฤษกับวิศวกรต่างชาติ

สารบัญ

หน้า

หน้าปก	1

คํานํา	2

สารบัญ	3

สารบัญรูป	4

สารบัญตาราง	5

บทที• 1	6

1.1 ภาพรวมของบริษัท	6

1.2 โครงสร้างการบริหาร	7

1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที•ผลิต/วางขาย	8

1.3.1 ชิ.นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8

Power supply	8

พัดลมระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อน	8

อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับรถยนต์	9

ระบบอัตโนมัติ	9

บทที• 2	10

2.1 หน้าที•ที•ได้รับมอบหมาย	10

2.1.1 หน้าที•ประจํา	10

2.2 ความรู้ที•ได้จากการศึกษาโปรเจคของบริษัท	11

2.2.1 ผลิตภัณฑ์ที•ศึกษา	11

2.2.2 เทคโนโลยีที•ใช้ศึกษา	13

2.3 ตารางสรุปการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน	14

บทที• 3	15

บทที• 4	16

เอกสารอ้างอิง	17

สารบัญรูป

รูปที·	หน้า

รูปที• 1.1 ภาพสัญลักษณ์ของบริษัท Delta Electronics	6

รูปที• 1.2 แสดงถึงผังการบริหารงานของบริษัท	7

รูปที• 2.1 ภาพสัญลักษณ์ทางการค้าของ IO-Link	13

สารบัญตาราง

ตารางที·	หน้า

ตารางที• 2.1 ตารางสรุปกิจกรรมต่างๆของการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน	14

1.1 ภาพรวมของบริษัท

บทที· 1 บทนําเกี·ยวกับบริษัท

รูปที· 1.1 ภาพสัญลักษณ์ของบริษัท Delta Electronics[1]

บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน (Delta Electronics (Thailland) PCL) เป็น บริษัทสาขาย่อยของบริษัท Delta Electronics, Inc. ซึ•งมีวิสัยทัศน์ว่า “To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow” ซึ•งแปลได้ว่า “เพื•อคิดค้นนวัตกรรมที•สะอาดและประหยัด เพื•ออนาคตที•ดีกว่า”[1]

บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตชิ.นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ที•มีลูกค้าเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชั.นนําระดับโลกมากมาย และเป็นจุดศูนย์กลางของธุกรกิจ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนีย และอินเดีย[1]

บริษัทเดลต้าเป็นบริษัทชั.นนําในด้านชิ.นส่วน Power Electronics และ Thermal Management สําหรับ การใช้งานด้านอุตสาหกรรมต่างๆเช่น IT ยานยนต์ และโทรคมนาคม และในปัจจุบัน บริษัทเดลต้าก็ได้ ขยายธรุกิจเพื•อที•จะตอบรับความต้องการของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและอาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ โครงสร้างพื.นฐาน และการจัดการพลังงาน ตั.งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริษัทเดลต้าได้อยู่ในรายชื•อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้มากกว่า 12 พันล้านบาท[1]

1.2 โครงสร้างการบริหารงาน

รูปที· 1.2 แสดงถึงผังการบริหารงานของบริษัท[2]

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ (committee) ต่างๆ คือ[2]

-	คณะกรรมการตรวจสอบ

-	คณะกรรมการบริหาร

-	คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

-	ประธานเจ้าหน้าที•บริหาร

-	คณะกรรมการสิทธิประโยชน์

-	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที·ผลิต/วางขาย

บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทําธุรกิจที•เกี•ยวข้องกับด้าน Power Electronics จึงได้มีผลิตภัณฑ์ที•เน้น ไปทางด้านพลังงานและการจัดการพลังงาน แต่ก็ได้มีการขยายธุรกิจเพื•อที•จะเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ด้าน อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้า

1.3.1 ชิ.นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ผลิตชิ.นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Passive component และ Magnetic component ประกอบไปด้วย

Inductors และ RF Inductors

Power Transformers

Ethernet Connector

EMI Filters

Solenoids

Current Sensing Resistor

Power modules

Power supply

Power supply เป็นสินค้าที•บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ที•ได้เริ•มผลิตตั.งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980 และผลิต มาจนถึงปัจจุบัน Power supply ที•ผลิตนั.นสามารถแบ่งออกเป็นการใช้งานได้ดังนี.

-	ด้าน IT

-	ด้านการส่องสว่าง

-	ด้านระบบจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน

-	ด้านระบบความปลอดภัย

-	ด้านยานยนต์

พัดลมระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อน

พัดลมระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อนเป็นหนึ•งในสินค้าสําคัญของบริษัท โดยสามารถ แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี.

พัดลม DC Brushless และพัดลม Blower

-	มอเตอร์

Heatsink และพัดลม PC

-	พัดลมระบายความร้อนของตู้

-	ระบบจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร

-	พัดลมระบายความร้อนสําหรับรถยนต์

อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับรถยนต์

Power supply ที•ใช้งานในรถยนต์ที•ผลิตโดยบริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็น Power supply สําหรับ รถยนต์ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย

AP DCDC module

OBC module

OBC และ AP module

Traction Inverter

Traction Motor

ระบบอัตโนมัติ

บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ได้มีผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบอัตโนมัติที•ตอบโจทย์ในงานด้าน อุตสาหกรรมและการจัดการพลังงานในอาคาร

ในด้านของประเภทการใช้งานทางอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย

Servo Drives

Servo Motor

Motion control

PLC

HMI

ในด้านของระบบการจัดการอัตโนมัติในอาคารประกอบไปด้วย

-	ระบบไฟ LED ส่องสว่าง และไฟอัจฉริยะ

-	ระบบการควบคุมและจัดการอาคาร

-	ระบบรักษาความปลอดภัย

-	ระบบปรับคุณภาพอากาศในอาคาร

บทที· 2 รายละเอียดการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

2.1 หน้าที·ที·ได้รับมอบหมาย

การฝึกปฏิบัติงานครั. งนี. ผู้เขียนได้ทําการฝึกอยู่ ณ แผนก R&D (Research and Development) ซึ•ง ทํางานเกี•ยวข้องกับการวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีมที•ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานด้วย นั.น เป็นทีมที•ดูแลในเรื•องการออกแบบ Power supply ที•มีลูกค้าจากบริษัทอื•นๆสั•งออกแบบและผลิต (OEM) ชื•อทีมที•ทําหน้าที•ดังกล่าวคือ CPSBU หรือ Custom Power Supply Business Unit และในทีมนี.ก็ยังมีทีมย่อย ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ทีมย่อย คือ

- Electrical and Electronics Engineer (EE) ทําหน้าที•ทดลองและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

- Mechanical Design Engineer (ME) ทําหน้าที•ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างเชิงกล

- Firmware Engineer ทําหน้าทีเขียน Software ควบคุมการทํางานของ Power supply

ผู้เขียนนั.น ได้ฝึกปฏิบัติงานอยู่ในทีม Firmware Engineer ซึ•งเป็นทีมย่อยที•มีหน้าที•ในการเขียน Software ของ ชิป Microcontroller ซึ•งมีหน้าที•เป็นระบบควบคุมการทํางานของ Power supply ที•คอยจัดการเรื•องการทํางาน ทั•วไปเช่นการแสดงสถานะการทํางาน และระบบการรักษาความปลอดภัยเมื•อเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง (Fail-safe)

2.1.1	หน้าที·ประจํา

ในช่วงระยะเวลาสองเดือนของการปฏิบัติฝึกงาน ผู้ดูแล (Mentor) ได้มอบหมายหน้าที•ให้ผู้เขียน ศึกษาการทํางานของระบบ Power supply ที•เป็นผลิตภัณฑ์ที•ทีม CPSBU เคยออกแบบและจําหน่ายให้กับ บริษัทอื•นๆ โดยมีการศึกษาทางด้าน Hardware และ Software ของผลิตภัณฑ์นั.นๆ

ในด้านการศึกษา Hardware ผู้ดูแลจะให้เอกสารแผนผังวงจร (Schematic) พร้อมกับชิ.นงานจริงที• เป็น Final Product หรือชิ.นงานที•อยู่ในช่วงการพัฒนา (Engineering phase) ให้ผู้เขียนได้ศึกษาการทํางานของ วงจร โดยอาศัยการพิจารณาการใช้งานชิ.นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น Op-Amp, Current Sense Amplifier,

EMI Filter เป็นต้น เพื•อที•จะทราบถึงหน้าที•การทํางานของส่วนต่างๆในวงจรของ Power Supply ในด้านการศึกษา Software ผู้ดูแลก็จะให้เข้าถึง Source Code ที•ผู้ดูแลเป็นคนเขียน โดย Software ที•

ใช้เป็นภาษา C ซึ•งเป็นภาษาที•สําคัญในการเขียนเพื•อโปรแกรมการทํางานของระบบ Microcontroller งาน วิศวกรรมด้านนี.มีชื•อเรียกนอกจาก Firmware Engineer ว่า Embedded Software Engineer

ผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์การทํางานของระบบ Power supply จากการทํางานของโปรแกรมที•ทํางาน อยู่ในชิป Microcontroller โดยเขียนเป็นแผนผังการทํางานสอบแบบคือ State Diagram และ Flow chart

2.2 ความรู้ที·ได้จากการศึกษาโปรเจคของบริษัท

2.2.1	ผลิตภัณฑ์ที·ศึกษา

ผลิตภัณฑ์ที•ผู้เขียนได้ทําการศึกษาคือระบบวงจร Power supply ที•เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ•งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี.

AC to DC Power supply

DC to DC Power supply (UPS)

วงจรแรกที•ผู้เขียนศึกษาเป็นวงจรที•ทําหน้าที•เป็น AC to DC Power supply คือวงจรที•แปลง กระแสไฟฟ้าสลับให้มาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยอาศัยหลักการของการเปิดและปิดทรานซิสเตอร์เป็น จังหวะเพื•อควบคุมแรงดันและกระแสที•ออกจากวงจร (Output) Power supply ประเภทนี•เรียกว่า SMPS (Switch Mode Power Supply) และรูปแบบ (topology) ที•ยอดนิยมมากที•สุดคือ Flyback Converter [3] โดยมี การทํางานเป็น Closed Feedback loop ซึ•งมีการป้อนกลับการวัดแรงดันและกระแสจาก Output ของวงจร เพื•อให้มั•นใจว่าการควบคุมแรงดันและกระแสทํางานได้เป็นไปตามที•ต้องการและถูกต้อง

AC to DC Power supply ที•ผู้เขียนได้ศึกษานั.น เป็น Power supply ที•มีความสามารถจ่ายกําลังไฟฟ้า

120-Watt ที• 24 Volt โดยการทํางานของ Power supply รุ่นนี.อาศัยการควบคุมการทํางานทั•วไปของวงจรด้วย Microcontroller ที•เป็นหน้าที• House Keeping คือการตรวจสอบสภาวะความผิดปกติต่างๆของระบบ และ จัดการกับความผิดปกติ เพื•อทําให้ Power supply มีความปลอดภัยเมื•อเกิดเหตุขัดข้อง

ใน Power supply รุ่นนี.มีระบบป้องกันเหตุขัดข้องหลากหลายรูปแบบ ซึ•งเป็นเหตุขัดข้องทั•วไปที•อาจ เกิดขึ.นกับ Power supply ได้ โดยระบบการป้องกันประกอบไปด้วย

- OLP หรือ Overload protection ทําหน้าที•ป้องกันการจ่ายกระแสเกินกําลัง

- OVP หรือ Over voltage protectionทําหน้าที•ป้องกันแรงดันเกิน

- SCP หรือ Short-circuit protection ทําหน้าที•ป้องกันการลัดวงจร

- OTP หรือ Over temperature protection ทําหน้าที•ป้องกันอุณหภูมิที•สูงเกินไป

- UVP หรือ Under voltage protection ทําหน้าที.ปองกันแรงดันที•ตํ•าเกินไป

การทํางานของ OLP และ SCP ประกอบด้วยสองส่วน คือ Fuse แบบทั•วไป และ programmable eFuse (Electronics Fuse) ระบบ eFuse ที•ทําหน้าที•โดย Microcontroller จะทําการวัดกระแสไฟฟ้าที•จ่ายให้ Output อยู่ตลอดเวลา เมื•อเหตุกระแสเกินกําลังเกิดขึ.น ระบบจะจํากัดการจ่ายกระแสไปชั•วขณะแล้วเริ•มทําการจําลอง การทํางานของ Fuse โดยอาศัยสมการที•เลียนแบบการร้อนและละลายตัวของตัวนําในหลอดแก้วของ Fuse ซึ•งมีหน่วยวัดเป็น Ampere^2 *Sec หรือ แอมแปร์ยกกําลังสองวินาที[4] ข้อดีของวิธีการนี. คือไม่จําเป็นที• จะต้องทําให้ Fuse ขาดเพื•อตัดวงจร ทําให้ตลอดอายุการใช้งานของ Power supply ไม่จําเป็นที•จะต้องเปลี•ยน

Fuse แต่เพื•อความปลอดภัย ในฝั•ง Output ของวงจรก็ยังคงมี Fuse ประเภททั•วไปที•เป็นแบบหลอดแก้ว ป้องกันเป็นขั.นที•สอง

การทํางานของ OVP และ UVP อาศัยการวัดแรงดันไฟฟ้า ซึ•ง Microcontroller ที•เป็นระบบ Digital สามารถวัดสัญญาณที•เป็นปริมาณ Analog ได้ด้วย ADC (Analog to Digital Converter) โดยมีวงจร Divider network ที•เป็นการนําตัวต้านทานมาต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า เนื•องจากแรงดัน Output สูงสุดที• Power supply ทําได้คือ 28 Volt ซึ•งสูงกว่าแรวดันไฟฟ้าที• ADC ของ Microcontroller รับได้ จึงต้องมีการลดแรงดัน ลงมาอยู่ในช่วงที•เหมะสม หลังจากการปรับแรงดันแล้ว Microcontroller แปลงค่าทาง Analog เป็น ค่าประมาณในรูปแบบ Digital binary data ที•นําไปใช้ในการตัดสินใจเพื•อตรวจจับเหตุขัดข้อง

การทํางานของ OTP ก็มีความคล้ายกับ OVP และ UVP แต่เป็นการอ่านค่าจากตัวต้านทานแปรค่าตาม อุณหภูมิที•เป็นประเภท NTC (Negative Temperature Coefficient) ค่าที•อ่านได้ จะถูกแปลงเป็นอุณหภูมิ เมื•อ อุณหภูมิสูงเกินจุดทํางาน (Operating point )ของ Power supply จะทําการปิดการจ่ายกระแสไปชั•วขณะ จนกว่าอุณหภูมิจะอยู่ในจุดที•เหมาะสม

วงจรที•สองที•ผู้เขียนได้ศึกษาคือวงจร DC to DC Power supply ที•เป็นวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็น ไฟฟ้ากระแสตรงต่างระดับแรงดัน ในกรณีนี. วงจรที•ผู้เขียนได้ศึกษา เป็นวงจรระบบไฟสํารอง เรียกว่า UPS (Uninterruptible Power Supply) เนื•องจากวงจร DC to DC Power supply นี. เป็นวงจรของผลิตภัณฑ์ที•ยัง ไม่ได้วางขาย ผู้เขียนจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเบื.องต้นของผลิตภัณฑ์นี.ได้ แต่เนื•องจากวงจรมีการทํางาน คล้ายคลึงกับวงจร UPS ทั•วไป ผู้เขียนจะอธิบายการทํางานของ DC to DC UPS แบบทั•วไปแทน และจะไม่ กล่าวถึงความสารมารถหรือเทคโนโลยีที•ใช้ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ส่วนประกอบของวงจร UPS ที•เป็น DC to DC แบบทั•วไปประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ วงจรที• รับกระแสไฟฟ้าจาก Input วงจร Electronics Switch ที•ทําการเปิดปิดการจ่ายกระแสจาก Input สู่ Output และ วงจรชาร์จแบตเตอรี•

วงจรที•รับกระแสไฟฟ้าจาก Input เข้ามาสู่ภายในระบบ จะประกอบไปด้วย Fuse และ วงจร Input Protection ที•ป้องกันเหตุขัดข้องต่างๆ เช่นการต่อกลับขั.ว ฟ้าผ่า ไฟฟ้าสถิต หรือสัญญาณรบกวน (EMI; Electromagnetic Interference เช่น Common mode noise เป็นต้น) โดยเทคนิคการป้องกันก็จะแตกต่างกันไป การกันต่อกลับขั.วก็จะใช้วงจร MOSFET มาป้องกันการต่อกลับขั.ว[5] การป้องกันฟ้าผ่า (Surge) อาศัย Spark Gap หรือ GDT (Gas Discharge Tube)[6] การป้องกันไฟฟ้าสถิตก็จะใช้ TVS diode (Transient Voltage suppression diode)[7] และการกันสัญญาณรบกวนก็จะอาศัยวงจร Filter ที•ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ ตัว เหนี•ยวนํา และในบางกรณีก็จะใช้งาน Common mode Choke[8]

วงจรที•เป็น Electronics switch จะอาศัยการทํางานของสวิชไฟฟ้า ซึ• งแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ Electromechanical switch เช่น Relay หรือ Magnetic contactor และ Solid-state switch เช่น Optocoupler และ Power MOSFET การเลือกใช้งานก็จะขึ.นอยู่กับความต้องการ ถ้าหากต้องการที•จะจ่ายกระแสได้สูงๆ

และทํางานได้รวดเร็ว Power MOSFET ก็จะถูกใช้งานเป็น Electronics Switch แต่ถ้าหากไม่จําเป็นที•จะต้อง จ่ายกระแสสูงๆและไม่ต้องการตอบสนองที•รวดเร็ว Relay ก็เป็นตัวเลือกที•ถูกนํามาใช้งานเป็น Electronics switch

วงจรสุดท้ายคือวงจรชาร์จแบตเตอรี• ในความเป็นจริงของวงจรชาร์จ จะประกอบไปด้วยวงจรย่อยที• ทําหน้าที•ในการชาร์จและป้องกันแบตเตอรี• ในระบบวงจรชาร์จจะมีชิป IC ที•คอยวัดและควบคุมแรงดันและ กระแสของแบตเตอรี• เพื•อให้มั•นใจว่าการชาร์จเป็นไปอย่างปกติ ซึ•งวงจรชาร์จจะถูกออกแบบมาเฉพาะกับ ประเภทของแบตเตอรี•เพื•อให้เข้ากับ Charging characteristic ของแบตเตอรี•ประเภทนั.นๆ เช่น วงจรที•ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี•ประเภท Li-Ion จะไม่สามารถนํามาใช้งานกับแบตเตอรี•ตะกั•วได้ เป็นต้น

วงจรที•ทําหน้าที•ป้องกันแบตเตอรี• มีหน้าที•ป้องกันการชาร์จเกินกําหนดและการคายประจุเกิน กําหนด เนื• องจากแบตเตอรี• มี Charging characteristic และ Discharging characteristic ที• ไม่ได้เป็น ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (Non-linearity) จึงจําเป็นที•จะต้องจํากัดการชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี• เพื•อชะลอการเสื•อมสภาพของแบตเตอรี• หรืออันตรายที•เกิดจากการ Over-charge หรือ Over-discharge แบตเตอรี•

2.2.2 เทคโนโลยีที·ศึกษา

นอกจากระบบ Power supply ที•ผู้เขียนได้ศึกษาแล้ว ผู้เขียนก็ได้ศึกษาเทคโนโลยีอื•นๆ ที•ถูกนํามาใช้ งานใน Power supply ซึ•งจะเป็นหัวข้อโครงงานที•ผู้เขียนจะศึกษาในช่วงสหกิจศึกษา และมีความสอดคล้อง กับเนื.อหาที•ผู้เขียนได้ศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ

เทคโนโลยีดังกล่าวคือเทคโนโลยี IO-Link ซึ•งเป็นเทคโนโลยีระบบการเชื•อมต่อและสื•อสารของ อุปกรณ์ (Fieldbus) ที•ใช้งานในอุตสาหกรรมอัตโนมัติประเภท Factory Automation เช่น การผลิตชิ.นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ สานพานการผลิตรถยนต์ เป็นต้น

รูปที· 2.1 ภาพสัญลักษณ์ทางการค้าของ IO-Link[9]

เทคโนโลยี IO-Link เป็นเทคโนโลยีการสื•อสารในอุตสาหกรรมที•มีความใหม่เมื•อเทียบกับ เทคโนโลยีการสื•อสารอื•นๆเช่น CC-Link, PROFITBUS หรือ ODVA CIP โดยที• IO-Link มีจุดประสงค์ที•จะ ทําให้การเดินสายไฟระหว่างระบบควบคุม (PLC หรือ Computer) กับอุปกรณ์ Sensor และ Actuator ที•อยู่ ณ กระบวรการมีความซับซ้อนน้อยลง พร้อมทั.งเปิดโอกาสให้ระบบ Sensor และ Actuator มีความสามารถมาก

ขึ.น เนื•องจากการสื•อสารเป็นการส่งข้อมูล Digital ทําให้มีการแลกเปลี•ยนข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากข้อมูลที•เป็นการวัดค่าหรือการสั•งการ อุปกรณ์ที•เป็น IO-Link สามารถทําการตั.งค่าระยะไกล (Remote configuration) และตรวจสอบสภาพการทํางาน (Diagnostic) จากระยะไกลได้[9]

2.3 ตารางสรุปการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

| หัวข้อ | สัปดาห์ของเดือน พ.ค. |  |  |  | สัปดาห์ของเดือน มิ.ย. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ทําความรู้จักกับเครื•องมือต่างๆ ในแผนก R&D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ทําความรู้จักกับ Software ที•ใช้ใน การพัฒนา Firmware |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ฝึกใช้งานเครื•องมือในแผนก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ศึกษาการทํางานของ AC to DC Power supply (Hardware study) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ศึกษาการทํางานของ AC to DC Power supply (Firmware study) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ศึกษาข้อมูลของ IO-Link จาก Specification Paper |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. เขียนสรุปข้อมูลของ IO-Link |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ศึกษาการทํางานของ DC to DC Power supply UPS (Hardware study) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ศึกษาการทํางานของ DC to DC Power supply UPS (Firmware study) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ตารางที•  2.1  ตารางสรุปกิจกรรมต่างๆของการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน

บทที· 3 สรุปผลการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

จากการที•ผู้เขียนเข้าฝึกปฏิบัติงานที•บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเสริมสร้างความรู้และ ประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากการทํางานในสถานที•จริงด้วยเครื•องมือที•มีความซับซ้อนกับ วิศวกรมืออาชีพที•มีความรู้และความสามารถเป็นโอกาสที•ดีในการพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากความรู้ที•ผู้เขียนเคยได้เล่าเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง เมื•อเทียบกับการใช้งานจริงแล้วเป็นเพียงแค่พื.นฐาน ส่วนหนึ•งของการใช้ประกอบอาชีพจริง ซึ•งการมาฝึกปฏิบัติงานครั.งนี. ก็ได้เสริม เพิ•มเติม หรือแก้ไขความ เข้าใจต่างๆในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที•ผู้เขียนมีอยู่

นอกจากนี. สิ•งที•สําคัญเทียบเท่ากับความรู้ที•ผู้เขียนได้รับมาคือเรื•องการเข้าสังคม การสื•อสารและการ ทํางานร่วมกัน ไม่ว่าจะระหว่างเพื•อน ผู้อาวุโสกว่า หรือผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตัวที•ถูกต้องโดยให้เกียรติ และมีความเกรงใจต่อผู้อื•น เป็นอีกปัจจัยสําคัญของการที•จะอยู่ร่วมทํางานกับผู้อื•น

เนื•องจากบริษัทนี.เป็นบริษัทต่างชาติ ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานอยู่กับทีมที•มีชาวต่างชาติเป็นหัวหน้า ทีม ผู้เขียนจําเป็นที•จะต้องสื•อสารกับหัวหน้าทีมด้วยภาษาอังกฤษ โดยที•ทั.งสองฝ่ายต่างก็มีพื.นหลังทางด้าน วัฒนธรรมที•มีความแตกต่างกัน ทําให้ผู้เขียนต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ในระยะหนึ•ง แต่ก็สามารถปรับ ความเข้าใจในการสื•อสารกันได้ ผู้เขียนจึงได้รับประสบการณ์จากการร่วมฝึกปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติ

ทั.งนี. เนื•องจากผู้เขียนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ผู้เขียนจึงยังคงฝึกปฏิบัติงานอยู ณ บริษัทนี.อีก 4 เดือน ผู้เขียนจึงหวังว่าในอีก 4 เดือนต่อจากนี. ผู้เขียนจะเก็บเกี•ยวความรู้และประสบการณ์ทั.งด้านวิศวกรรม และการทํางานให้มากที•สุด เพื•อให้คุ้มค่ากับทรัพยากรและเวลาที•บริษัทและมหาวิทยาลัยรองรับการฝึก ปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื•อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรที•ดีของสังคม

บทที· 4

ปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ

ปัญหาแรกที•ผู้เขียนได้พบเจอนั.น คือเรื•องการเดินทางไปที•โรงงาน ในสัปดาห์แรกผู้เขียนจําเป็นที• จะต้องเดินทางด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะจากลาดกระบังไปยังหัวหมากด้วย Airport Rail Link รอบ 5.20 น. และต้องต่อรถมอเตอร์ไซรับจ้างเพื•อไปรอขึ.นรถบัสของบริษัทที•ป้ายหยุดรถบริเวณแยกลําสาลี ต่อมา ผู้เขียนก็ได้รับอนุญาตให้ขึ.นรถตู้รับส่งพนักงานสายลาดกระบัง ซึ•งลดเวลาเดินทางและความเสี•ยงของการ พลาดรอบรถรับส่ง

ปัญหาต่อมา เนื•องจากผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ดูแลที•เป็นชาวต่างชาติ เนื•องจากความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม ทําให้การสื•อสารเป็นไปได้ยาก ผู้เขียนจึงใช้เวลาชั•วขณะเพื•อปรับตัวเข้ากับการสื•อสารกับ ชาวต่างชาติ ผู้ดูแลได้มอบหมายงานให้ผู้เขียนศึกษาและเขียนโปรแกรมพื.นฐานของ Microcontroller ซึ•ง ผู้เขียนเคยใช้งาน Microcontroller ยี•ห้อและรุ่นที•ใกล้เคียงกันมาก่อนหน้านี. ทําให้การเขียนโปรแกรมใช่เวลา ที•สั.น(รวมถึงเวลาที•ผู้เขียนต้องปรับตัวเข้ากับโปรแกรม IDE ที•ผู้เขียนไม่เคยใช้) เนื•องจากบริษัทต้องให้ นักศึกษาที•ปฏิบัติฝึกงานเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานให้ผู้ดูแล ผู้เขียนจึงต้องรายงานความ คืบหน้าทุกอย่างที•ผู้เขียนได้ทําในแต่ละวัน ซึ•งรวมถึงความคืบหน้าของการเขียนโปรแกรม ด้วยระยะเวลาที• สั.น ทําให้ผู้ดูแลเกิดความเข้าใจผิดว่าผู้เขียนไม่ได้เป็นคนเขียนโปรแกรมเองแต่ไปคัดลอกมาจากใน อินเทอร์เน็ต แต่หลังจากระยะหนึ•ง ผู้ดูแลก็เข้าใจและปรับความเข้าใจกับผู้เขียน เป็นการคลี•คบายความเข้าใจ ผิดตั.งแต่ต้น และผู้เขียนเองก็ลดความรีบในการศึกษา โดยทําการศึกษา Microcontroller ให้ลึกซึ.งมากขึ.น ซึ•ง เป็นผลดีต่อผู้เขียน เพราะเมื•อผู้ดูแลนําตัวอย่างโปรเจคมาให้ศึกษา ผู้เขียนสามารถที•จะเข้าในโปรแกรมได้ ง่ายขึ.น

ข้อเสนอแนะต่อตัวผู้เขียนเอง ในบางครั.งผู้เขียนควรที•จะศึกษาให้ลึกมากกว่านี.และไม่จําเป็นที• จะต้องรีบศึกษา เพราะจะทําให้ผู้เขียนพลาดจากข้อมูลที•เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที•อาจจะถูกมองข้าม

เอกสารอ้างอิง

Delta Overview [Online].

Available: http:// https://deltathailand.com/en/delta-overview. 2567

โครงสร้างองค์กร [Online].

Available: http:// https://deltathailand.com/โครงสร้างองค์กร. 2567

Flyback Converter [Online].

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_converter. 2567

Fuse I2T Rating, Melting Point, and Interrupt Rating [Online].

Available: https://forum.digikey.com/t/fuse-i2t-rating-melting-point-and-interrupt-rating/1271#:~:text=The%20I%C2%B2t%20(Ampere%20Squared%20Seconds,the%20fuse%20to

%20external%20circuitry. 2567

Designing a Reverse Polarity Protection Circuit (Part I) [Online].

Available: https://www.monolithicpower.com/learning/resources/designing-a-reverse-polarity-protection-circuit-part-i. 2567

Spark Gap [Online].

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Spark_gap#Protective_devices. 2567

Transient Voltage Suppression Diode [Online] .

Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Transient-voltage-suppression_diode. 2567

Common Mode Choke [Online].

Available: https://www.coilcraft.com/en-us/edu/series/a-guide-to-understanding-common-mode-chokes/. 2567

IO-Link [Online].

Available : https://us.profinet.com/technology/io-link/. 2567